Välinehuollon ohjeita Biomedicum 1 ja 2U

Kaikki palvelut hoidetaan palvelupisteiden kautta. Mitään tuotteita ei koskaan tuoda suoraan pohjakerroksen välinehuoltoon.

Mikäli sinulla on toivomuksia tuotteiden suhteen, esim. kaipaat tiettyjä tuotteita steriloitaviksi, lähetä siitä pyyntö yhteiseen sähköpostiimme:

valinehuolto-meilahti@helsinki.fi

Kun lähetät meille viestin, muistathan kertoa mistä labrasta on kysymys, missä kerroksessa labrasi sijaitsee (myös missä talossa) sekä yhteystietosi, jotta voimme ottaa yhteyttä tarvittaessa.

Välinehuollon palvelupisteiden sijainnit

| Biomedicum 1 |  | Biomedicum 2U |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 krs. | B104a | P-krs. | GP13a |
| 2 krs. | B204a | 2 krs. | S208.2 + käytävän pääty |
| 3 krs. | B303a | 3 krs. | E306b |
| 4 krs. | B404a ja B405a1 | Minerva | EP02a |
| 5 krs. | B504a | Lastenklinikan laboratorio | E104a |

Palvelupisteistä löytyvät:

- Korit joihin laboratorioiden omistamat omat tavarat palautetaan pestyinä ja/tai steriloituina.

- Piste johon voit tuoda steriloitavat tavarat. Sekä nesteet, että kuivatavarat.

- Piste johon lasitavara palautetaan.

- Piste johon palautetaan steriloidut tuotteet.

- Piste josta voit hakea sterilointipusseja ja teippiä.

- Hyllyt joista löytyy puhtaita yleisiä astioita kaikkien käyttöön.

  - Vain hyllyissä pitkään seisovat tuotteet folioidaan. Välinehuoltajat seuraavat astioiden liikkuvuutta.

  - Mikäli kaipaat yleisiä astioita joita ei hyllyssä ole, tai kaipaat useampaa kappaletta kuin mitä hyllystä löytyy, ota meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseemme.

- Biomedicum 1:ssä palvelupisteissä löytyvät lisäksi

  - Jääkoneet

  - Tyypin 1 ultrapuhdasta vettä tuottavat vesilaitteet (Milli-Q) sekä Biomedicum 1 krs. palvelupisteestä myös RO-vettä tuottava vesilaite

- Biomedicum 2U:ssa

  - kaksi erillistä vesilaitehuonetta joissa on Tyypin 1 ja RO-vesilaitteiden lisäksi myös jääkoneet

huoneissa BP13a2 ja S208.2.

Ohjeita välinehuollon käyttäjille

Kaikki palvelut hoidetaan palvelupisteiden kautta. Mitään tuotteita ei koskaan tuoda suoraan pohjakerroksen välinehuoltoon.

Mikäli sinulla on toivomuksia tuotteiden suhteen, esim. kaipaat tiettyjä tuotteita steriloitaviksi, lähetä siitä pyyntö yhteiseen sähköpostiimme:

valinehuolto-meilahti@helsinki.fi

Kun lähetät meille viestin, muistathan kertoa mistä labrasta on kysymys, missä kerroksessa labrasi sijaitsee (myös missä talossa) sekä yhteystietosi, jotta voimme ottaa yhteyttä tarvittaessa.

Pestävät tavarat

- Astiat ja muut pesuun menevät tavarat haetaan laboratorioissa sijaitsevista pesuvadeista. Myös isokokoiset tavarat (esim. inkubaattorin hyllyt) haetaan laboratoriosta tiskipöydältä pesuvadin läheltä.

  - Huuhtele aina astiat ja muut tiskiin tulevat välineet ennen pesuvatiin laittamista. Mikäli tavarat ovat verisiä tai muuten huuhtelemattomia, niitä ei viedä välinehuoltoon laboratoriosta (työturvallisuus).

  - Mikäli astioissa on liuottimia, on niiden haihduttaminen laboratorion vastuulla.

  - Geelien ja parafiinin poistaminen astioista on laboratorion vastuulla.

  - Teipit, etiketit ym. tulee irrottaa astioista laboratoriossa.

  - Sijoita pesuvati ergonomiselle korkeudelle laboratoriossa.

- Mikäli haluat likaisen oman tavaran takaisin steriloituna, laita se pesuvatiin ja ilmoita sterilontitarpeesta meille sähköpostiosoitteeseemme.

- Yleiset astiat (esim. erlenmeyerit, dekat, mittalasit ym.) kiertävät koko talossa. Toimitamme tarvittavan määrän tarvittavia astioita palvelupisteisiin ja yleisiin lasihyllyihin. Palautamme samanlaiset astiat, emme kuitenkaan välttämättä palauta juuri samaa astiaa.

- Yleisten astioiden kuluessa tai hajotessa, korvaamme sen uudella astialla välinehuollon toimesta (koskee vain yleisiä astioita, ei labrojen omia).

Steriloitavat tuotteet

Tuotteet saa steriloituina aikaisintaan seuraavana päivänä.

- Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on merkittynä tuotteisiin, mikäli niissä ei ole kahta päiväystä. Tällöin aikaisempi päiväys on sterilointipäivä.

  - Inkubaattorien hyllyjä steriloimme vain vanhoihin inkubaattorieihin joissa ei ole dekontaminaatio-ohjelmaa. (Pesemme tietenkin kaikkien kaappien hyllyjä).

  - Tietyt tavarat steriloidaan automaattisesti pesun jälkeen, esim. ultrasentrifuugiputket ja instrumentit. Nämä tuotteet on teipattu välinehuollon toimesta autoklaaviteipeillä.

Toimi seuraavasti:

- Mikäli kaipaat yleistä lasitavaraa steriloituna (esim. Erloja ym.) lähetä siitä meille palvelupyyntö sähköpostiin. Toimitamme sinulle pyytämäsi tuotteen niin pian, kun pystymme.

- Mikäli haluat puhtaan oman tavaran (esim. epparit ym.) takaisin steriloituna, tuo se pussitettuna lähimpään välinehuollon palvelupisteeseen. Pusseja on saatavana kaikista palvelupisteistä.

  - Täytä korkeintaan 60%, koska muutoin höyry ei pääse kaikkien tuotteiden ympärille steriloimaan niitä kunnolla. Lisäksi pussissa pitää olla tilaa saumaukselle

  - Tekstin tulee olla pussin päädyssä, eli saumojen ulkopuolella, ei sterilontialueella

  - Muista lähettää kärkiboxit, joissa steriloit kärkiä, aina välillä pesuunkin.

Vältä seuraavia:

  - Likaisen tavaran laittaminen puhtaiden steriloitavien tavaroiden joukkoon, koska joudumme olettamaan, että kaikki tavarat ovat kontaminoituneita ja pesemään ne kaikki uudestaan.

  - Puhtaan sterilointiin tulevan tuotteen (esim. sterilointipussi) laittaminen likaisten astioiden joukkoon. Tuote on kontaminoitunut, ja joudumme heittämään pussin tavaroineen roskiin.

  - Likaisen tuotteen pussittaminen autoklaavipusseihin, vaan noudata yllä olevaa ohjetta. Oletamme, että pussitetut tavarat ovat puhtaita ja valmiita sterilointiin.

Steriloitavat nesteet

Kaikki steriloitavat nesteet tuodaan omaan palvelupisteeseen, mistä välinehuoltajat hakevat ne.

- Merkitse aina pullon päälle mitä liuos on. Välinehuolto ei ota steriloitavaksi tuntemattomia liuoksia, (laatu ja työturvallisuuskysymys). Merkitse myös kenen se on (laboratorion nimi, ja sijainti esim. labra A, 2U, 3krs) jotta tiedämme mihin palvelupisteeseen liuos pitää palauttaa.

  - Täytä pullot vain 70% pullon tilavuudesta, muutoin nesteet kiehuvat yli autoklaavissa.

  - Emme steriloi liuoksia 2L pulloissa, koska niiden autoklavointi vie useita tunteja.

  - Liuokset joiden pitoisuus on kriittinen, esim. 10XPBS voidaan täyttää 85% koska ne ajetaan hitaammalla, enemmän vettä kuluttavalla ohjelmalla. Sovi asiasta välinehuollon kanssa sähköpostilla ennen pullojen toimittamista steriloitavaksi.

  - Erikoisliuokset kuten AGARit ja DEPC-vedet autoklavoidaan keskiviikkoisin. Liuokset on tuotava viimeistään tiistaina klo 14:00 mennessä lähimpään välinehuollon palvelupisteeseen.

  - Myös DEPC-vedet ja DEPC-huuhdotut, pussitetut tuotteet tuodaan välinehuollon palvelupisteeseen. Välinehuoltajat eivät hae niitä laboratorioista vetokaapeista. (DEPC haihduttaa CO2 ja etanolia niin pienissä määrissä, että ne voi turvallisesti viedä palvelupisteeseen)